21 августа 2013 г.  18-13

Об условиях приема сточных вод организаций в канализационную сеть города Бобруйска

На основании Правил пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в городах и поселках Республики Беларусь, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 26 декабря 1995 г. № 128, и в целях обеспечения устойчивой работы городской коммунальной системы водоотведения, защиты канализационных сетей и сооружений от неблагоприятных факторов, обеспечения качественной очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации, улучшения эффективности очистки производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях организаций, а также защиты водного бассейна реки Березина от последствий хозяйственной деятельности организаций Бобруйский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1.	Утвердить прилагаемую Инструкцию об условиях приема сточных вод организаций в канализационную сеть города Бобруйска.

2.	Установить перечень предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах организаций города Бобруйска согласно приложению.

3.	Бобруйскому унитарному коммунальному дочернему производственному предприятию «Водоканал» (далее – Бобруйское государственное предприятие «Водоканал»):

3.1.	обеспечить систематический контроль за соблюдением установленных требований к составу и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах организаций, сбрасываемых в канализационную сеть города Бобруйска;

3.2.	принимать в установленном порядке меры по ликвидации несанкционированных подключений к централизованной (коммунальной) сети канализации;

3.3.	применять в установленном порядке к организациям нормативы платы за превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах при сбросе в канализационную сеть города Бобруйска согласно решению Могилевского областного исполнительного комитета от 14 сентября 2006 г. № 18-9 «Об установлении повышающих коэффициентов к действующим тарифам, применяемых при сбросах сточных вод с превышением концентраций загрязняющих веществ в коммунальную канализацию» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 178, 9/5446);

3.4.	требовать от организаций разработки планов организационно-технических мероприятий, направленных на уменьшение объема отводимых сточных вод, снижение количества и концентрации содержащихся в них загрязняющих веществ, и контролировать выполнение этих планов;

3.5.	в случае несоблюдения организацией допустимых концентраций загрязняющих веществ по составу отводимых сточных вод прекратить полностью или частично подачу воды (прием сточных вод), предварительно предупредив организацию.

4.	Руководителям организаций всех форм собственности города Бобруйска:

4.1.	предусматривать в планах развития организации мероприятия по строительству, реконструкции локальных очистных сооружений для обеспечения очистки сточных вод до установленных требований;

4.2.	проводить необходимые мероприятия по обеспечению эффективной очистки производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях;

4.3.	обеспечивать беспрепятственный проход (проезд) специалистов Бобруйского государственного предприятия «Водоканал» к установленному месту отбора проб;

4.4.	направлять ответственного представителя организации для участия в отборе проб.

5.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на директора Бобруйского государственного предприятия «Водоканал»               Титова О.В.

6.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель                                                                   Д.М.Бонохов

Управляющий делами                                                    Л.С.Погудо

| СОГЛАСОВАНО Начальник Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Н.Л.Гращенков 14.08.2013 | СОГЛАСОВАНО Главный санитарный врач государственного учреждения «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» В.Н.Парахневич 14.08.2013 |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Бобруйского городского

исполнительного комитета

21.08.2013 № 18-13

ИНСТРУКЦИЯ

об условиях приема сточных вод

организаций в канализационную

сеть города Бобруйска

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция об условиях приема сточных вод организаций в канализационную сеть города Бобруйска (далее – Инструкция) устанавливает:

порядок транспортировки и приема сточных вод в городскую коммунальную систему водоотведения, находящуюся в хозяйственном ведении Бобруйского унитарного коммунального дочернего производственного предприятия «Водоканал» (далее – Бобруйское государственное предприятие «Водоканал»);

порядок контроля качества сточных вод;

порядок оплаты за превышение предельно допустимых концентраций загрязнений сточных вод.

2. Инструкция разработана в целях:

предотвращения нарушения работы сетей и сооружений системы водоотведения города Бобруйска (далее – город) и безопасности их эксплуатации;

предотвращения нарушения технологии и снижения эффективности процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации;

предотвращения превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в нормативно-очищенных сточных водах после городских очистных сооружений канализации на выпуске в реку Березина;

обеспечения нормативов качества осадков городских сточных вод для их последующей экологически безопасной утилизации.

3. Для целей Инструкции под сточными водами понимается смесь производственных (отработавших в техническом процессе производства), бытовых (от санитарных узлов, душевых установок и мытья полов в административных и производственных зданиях) и поверхностных (дождевых, талых, поливомоечных) сточных вод, образующихся в месте подключения внутриплощадочной канализационной сети к канализационной сети города или к сетям канализации сторонних организаций, посредством которых осуществляется выпуск сточных вод в канализационную сеть города  (в контрольном колодце (колодцах).

Сточные воды, поступающие в канализационную сеть города и на городские очистные сооружения, должны иметь состав или подвергаться такой предварительной очистке, чтобы:

соответствовать по составу бытовым сточным водам или содержать специфические загрязняющие вещества в количествах, обеспечивающих бесперебойное функционирование сетей и сооружений городской канализационной сети и городских очистных сооружений;

не допускать выделения газообразных веществ, негативно влияющих на здоровье обслуживающего персонала, эксплуатирующего сети и сооружения городской канализационной системы, и окружающую среду.

4. Инструкция не распространяется на условия отведения сточных вод в водные объекты, которые устанавливаются в соответствии с действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды.

ГЛАВА 2

УСЛОВИЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД

5. Организации, сбрасывающие сточные воды в канализацию города (далее – Абоненты), обязаны выполнять мероприятия по сокращению сброса сточных вод за счет применения рациональных технологических процессов, частичного или полного водооборота, повторного использования сточных вод, по извлечению и использованию содержащихся в них ценных веществ.

6. Отведение сточных вод в канализацию города может быть разрешено при условии соответствия их состава перечню предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и распространяется:

6.1. на все выпуски сточных вод, подключенные к городской канализации или к сетям водоотведения сторонних организаций, посредством которых осуществляется выпуск сточных вод в городскую канализацию;

6.2. на все проектируемые выпуски сточных вод вновь строящихся, реконструируемых и расширяемых организаций города, а также организаций, на которых изменяется технология производства.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД

7. Сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с хозяйственно-бытовыми сточными водами города, не должны:

содержать вещества, которые способны засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка и другие);

содержать вещества, оказывающие разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

содержать токсические вещества в концентрациях, нарушающих биологическую очистку сточных вод;

иметь температуру выше 40 градусов Цельсия;

иметь превышения концентрации химического потребления кислорода выше биохимического пятисуточного потребления кислорода более чем в 2,5 раза или биохимического двадцатисуточного потребления кислорода более чем в 1,5 раза;

содержать возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы;

содержать нерастворимые масла, а также смолы и мазут, биологически трудно окисляемые органические вещества, биологически «жесткие» синтетические поверхностно-активные вещества;

содержать взвешенные и всплывающие вещества в концентрациях, превышающих 500 миллиграммов на один кубический дециметр.

8. Запрещается сбрасывать в систему городской канализации:

концентрированные маточные и кубовые растворы;

кислоты, горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества, растворители: бензин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол и другие вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные и взрывоопасные газовые смеси;

грунт, строительный, бытовой мусор, а также другие производственные и хозяйственные отходы;

производственные сточные воды, не загрязненные в производственных процессах (не требующие очистки);

поверхностные сточные воды с территории площадок промышленных предприятий (дождевые, талые, поливомоечные сточные воды) и дренажные воды при полной раздельной системе канализации населенного пункта.

9. Присоединение внутриплощадочной и производственной канализаций к городской системе канализации должно осуществляться самостоятельными выпусками сточных вод с устройством на них контрольных колодцев, размещаемых за пределами территории Абонента.

В случаях, когда производственная канализация не имеет самостоятельного выпуска в городскую систему канализации, контрольный колодец допускается устраивать в точке присоединения данной канализации к внутриплощадочной сети или к сетям водоотведения сторонних организаций, посредством которых осуществляется выпуск сточных вод в канализацию города.

При отсутствии контрольного колодца предприятие обязано построить его в срок, установленный Бобруйским государственным предприятием «Водоканал».

10. Схема с указанием контрольного (контрольных) колодца (колодцев) согласуется Бобруйским государственным предприятием «Водоканал» и Абонентом в соответствующем приложении к акту разграничения балансовой принадлежности наружных сетей и сооружений.

Крышки контрольных колодцев должны быть обозначены по месту расположения, очищены от посторонних предметов и легко открывающимися, доступ должен быть свободным.

11. Для контроля за соблюдением Абонентами норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах осуществляется отбор проб из контрольных колодцев.

12. При наличии нескольких выпусков сточных вод отбор проб для проведения испытаний на соответствие требованиям предельно допустимых концентраций сточных вод проводится по каждому выпуску отдельно.

13. Места присоединения Абонента к системе городской канализации или к сетям водоотведения сторонних организаций, посредством которых осуществляется выпуск сточных вод в систему городской канализации, должны быть оборудованы приборами для учета расхода сточных вод.

14. В случаях, когда состав и количество сточных вод изменяется в течение суток, необходимо предусматривать специальные емкости-усреднители, обеспечивающие равномерный в течение суток сброс сточных вод.

15. Сточные воды, которые содержат вещества, не удаляемые на городских очистных сооружениях канализации, и на которые отсутствуют данные об эффективности их удаления, должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях Абонентов до концентраций, определенных в установленном законодательством порядке.

16. Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, должны осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности и санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.

17. Абоненты обязаны:

обеспечивать беспрепятственный доступ ответственных лиц Бобруйского государственного предприятия «Водоканал» к местам отбора проб сточной воды в любое время суток в соответствии с режимом работы Абонента;

обеспечивать возможность обследования систем водоснабжения и водоотведения и предоставлять необходимые документы с целью определения образования залповых сбросов загрязняющих веществ.

ГЛАВА 4

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА) В КАНАЛИЗАЦИонную сеть  ГОРОДА

18. О прибытии представителей Бобруйского государственного предприятия «Водоканал» для отбора проб сточных вод сообщается  руководству Абонента через диспетчерскую службу (проходную, пост охраны).

19. Руководство Абонента обязано обеспечить:

19.1. явку представителя Абонента на проходную, пост охраны в течение 10 минут с момента оповещения о прибытии представителей Бобруйского государственного предприятия «Водоканал» для его присутствия при отборе проб;

19.2. беспрепятственный доступ представителям Бобруйского государственного предприятия «Водоканал» к контрольным колодцам Абонента.

20. Контроль за качественным составом и условиями сброса сточных вод в канализационную сеть города осуществляется группой контроля сточных вод испытательной лаборатории Бобруйского государственного предприятия «Водоканал» путем:

20.1. отбора разовых проб сточных вод в присутствии представителя Абонента, в отношении которого осуществляется проверка, с оформлением акта отбора проб.

В случае отсутствия представителя Абонента в течение 10 минут с момента оповещения о прибытии или необоснованного отказа представителя Абонента от подписания акта отбора проб в акте делается соответствующая запись и производится отбор проб. Акт в этом случае считается юридически действительным, а результаты испытаний (в случае превышения нормативов предельно допустимых концентраций) являются основанием для применения санкций.

Если Абонент не обеспечил доступ специалиста Бобруйского государственного предприятия «Водоканал» для осуществления отбора пробы к контрольному колодцу, тем самым воспрепятствовав отбору проб, или при невозможности отбора проб сточных вод (засорение колодца и т.д.) в акте делается соответствующая запись. Акт в этом случае считается юридически действительным и плата взимается по максимально повышенному тарифу за месячный объем стоков в соответствии с действующими нормативными актами при начислении оплаты за услуги канализации;

20.2. определения качества сточных вод на основании разовых проб, отобранных из контрольного (контрольных) колодца (колодцев) в соответствии с областью аккредитации группы контроля сточных вод испытательной лаборатории Бобруйского государственного предприятия «Водоканал», проведения анализов в соответствии с действующими методиками и оформлением протокола испытаний сточных вод.

21. Для обеспечения объективности результатов испытаний сточных вод представителю Абонента предоставляется право наблюдать за ходом лабораторных исследований.

22. Отбор проб сточных вод Абонента осуществляется Бобруйским государственным предприятием «Водоканал» в соответствии с утвержденным графиком, но не менее одного раза в квартал. Результаты испытаний сточных вод считаются действительными до повторного отбора проб.

23. Бобруйское государственное предприятие «Водоканал» имеет право проводить отборы проб сточных вод без уведомления представителя Абонента, но при обязательном присутствии одного из представителей: прокуратуры, учреждения здравоохранения «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии», Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. При отборе пробы оформляется акт, который вместо представителя Абонента подписывает представитель вышеуказанных органов. Акт в этом случае считается юридически действительным, а результаты испытаний (в случае превышения нормативов предельно допустимых концентраций) являются основанием для применения санкций.

24. Бобруйское государственное предприятие «Водоканал» имеет право проводить внеплановые и повторные отборы проб сточных вод в случаях:

возникновения аварий и инцидентов в системе водоотведения;

нарушения технологического режима работы городских очистных сооружений;

ухудшения качества очистки сточных вод и качества активного ила городских очистных сооружений канализации;

по письменному заявлению Абонента после представления плана организационно-технических мероприятий по приведению качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с нормативами предельно допустимых концентраций, проведения комплекса работ и отчета по предоставленному плану;

обращения органов государственного управления по вопросам загрязнения окружающей среды.

25. Протокол испытаний проб сточных вод, выполненных группой контроля сточных вод испытательной лаборатории Бобруйского государственного предприятия «Водоканал», в том числе при проведении внеплановых отборов, является основанием для применения повышающего коэффициента к тарифу и мер административного воздействия при зафиксированном превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранной пробе сточных вод.

26. Средства, полученные Бобруйским государственным предприятием «Водоканал» за сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций, используются на развитие и (или) ремонт, реконструкцию (модернизацию) городских очистных сооружений, канализационных насосных станций и сетей, приобретение технологического и лабораторного оборудования для контроля и улучшения технологии очистки сточных вод. Данные средства не являются возмещением ущерба, причиненного Бобруйскому государственному предприятию «Водоканал».

27. Ущерб, нанесенный канализационным сетям, канализационным насосным станциям и городским очистным сооружениям, а также штрафные санкции, применяемые к Бобруйскому государственному предприятию «Водоканал» надзорными органами в случае поступления от Абонентов сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций, повлекших несоблюдение установленных в разрешении на специальное водопользование нормативов предельно допустимых концентраций на выпуске в реку Березина, возмещаются Абонентами в установленном законодательством порядке.

28. Абоненты, сбрасывающие сточные воды в городскую систему канализации, обязаны ежегодно в январе месяце представлять в Бобруйское государственное предприятие «Водоканал» копии приказов о назначении ответственных лиц за водоотведение, а так же списки должностных лиц, которые уполномочены выступать в качестве представителей контролируемых предприятий при отборе проб. В случае если отсутствуют изменения, то приказы считать действительными и на следующий год (о чем уведомлять письменно).

29. Бобруйское государственное предприятие «Водоканал» имеет право потребовать принятия мер по наладке действующих локальных очистных сооружений или строительству новых в случае систематических нарушений Абонентом установленных условий приема сточных вод в городскую систему канализации, в результате чего нарушается технологический процесс работы городских очистных сооружений и не выполняются требования к выпуску очищенных сточных вод в водные объекты.

В случае, когда Абонент систематически (два и более раза) не выполняет требования Бобруйского государственного предприятия «Водоканал» по снижению концентраций загрязняющих веществ в сточных водах до уровня предельно допустимых, Бобруйское государственное предприятие «Водоканал» оставляет за собой право прекратить прием сточных вод.

30. Перед ремонтом (реконструкцией) локальных очистных сооружений и возможном при этом превышении допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах Абонент должен уведомить Бобруйское государственное предприятие «Водоканал» и представить план мероприятий по ремонту (реконструкции) локальных очистных сооружений.

31. Бобруйское государственное предприятие «Водоканал» может по согласованию с Бобруйским городским исполнительным комитетом устанавливать для Абонентов, осуществляющих сброс в канализацию города производственных сточных вод, временные нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, исходя из технической и технологической возможности системы канализации города. Временные нормативы допустимых концентраций устанавливаются на период выполнения Абонентом плана мероприятий по доведению качества производственных сточных вод до нормативов, утвержденных настоящим решением. Сроки применения временных нормативов предельно допустимых концентраций не должны превышать нормативные сроки проектирования и строительства, в течение которых Абонент обязан построить (реконструировать, модернизировать) локальные очистные сооружения с заявленной эффективностью очистки.

32. Проекты строительства или реконструкции локальных очистных сооружений подлежат согласованию с Бобруйским государственным предприятием «Водоканал».

Абоненты, построившие или реконструировавшие локальные очистные сооружения, обязаны приглашать для участия в работе приемочной комиссии представителя Бобруйского государственного предприятия «Водоканал».

33. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Приложение

к решению

Бобруйского городского

исполнительного комитета

21.08.2013 № 18-13

ПЕРЕЧЕНЬ

предельно допустимых концентраций

загрязняющих веществ в сточных водах

организаций города Бобруйска

Таблица 1

| № п/п | Наименование организации |  | Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах организаций города Бобруйска при сбросе в канализационную сеть города, миллиграммов на один кубический дециметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водородный показатель (рН) |  |  | Взвешенные вещества | Азот аммонийный |  |  | Фосфор фосфатный | Нефтепродукты |  |  |  | Хлориды |  | Сульфаты |  | Хром общий |  | Жиры |  | Синтетические поверхностно-активные вещества (анионактивные) |  | Железо | Цинк |  |  | Медь |  | Сульфиды | Химическое потребление кислорода (ХПК) | Биохимическое пятисуточное потребление кислорода (БПК5) | Азот общий | Фосфор общий |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Машиностроительная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» |  | 6,5-9,0 |  |  | 100 | 10 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 100 |  | 100 |  | 0,2 |  | - |  | 2,5 |  | 2,5 | 0,4 |  |  | 0,05 |  | - | 200 | 100 | 15 | 3 |
| 2 | ОАО «Бобруйсксельмаш» |  | 6,5-9,0 |  |  | 100 | 20 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2,5 | - |  |  | - |  | - | 200 | 100 | 30 | 3 |
| 3 | Республиканское унитарное предприятие (далее – РУП) «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» |  | 6,5-9,0 |  |  | 200 | 20 |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 200 |  | 100 |  | 0,2 |  | - |  | 2,5 |  | 3 | 0,4 |  |  | 0,04 |  | - | 200 | 100 | 30 | 4 |
| 4 | ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» |  | 6,5-9,0 |  |  | 100 | 20 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 100 |  | 100 |  | 0,3 |  | - |  | 2,5 |  | 3 | - |  |  | - |  | - | 200 | 100 | 30 | 3 |
| 5 | ОАО «ТАиМ» |  | 6,5-9,0 |  |  | 150 | 30 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 200 |  | 100 |  | 0,5 |  | - |  | 2,5 |  | 3 | 0,5 |  |  | 0,10 |  | - | 200 | 100 | 45 | 3 |
| 6 | ОАО «Спецавтотехника» |  | 6,5-9,0 |  |  | 180 | 10 |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2 | - |  |  | - |  | - | 200 | 100 | 15 | 2 |
| 7 | Производственное унитарное предприятие «Универсал Бобруйск» Общественного объединения «Белорусское общество глухих» |  | 6,5-9,0 |  |  | 200 | 20 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 100 |  | 100 |  | 0,5 |  | - |  | 2,5 |  | 4 | 0,7 |  |  | 0,04 |  | - | 200 | 100 | 30 | 3 |
| 8 | Прочие организации |  | 6,5-9,0 |  |  | 150 | 20 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 100 |  | 100 |  | 0,3 |  | - |  | 2,5 |  | 3 | 0,4 |  |  | 0,04 |  | - | 200 | 100 | 30 | 3 |
| Электротехническая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Производственное унитарное предприятие «Контакт-Бобруйск» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» |  | 6,5-9,0 |  |  | 100 | 20 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 100 |  | 100 |  | 0,5 |  | - |  | 2,5 |  | 2,5 | 0,5 |  |  | 0,10 |  | - | 200 | 100 | 30 | 3 |
| 10 | Прочие организации |  | 6,5-9,0 |  |  | 100 | 20 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 100 |  | 100 |  | 0,2 |  | - |  | 2,5 |  | 2,5 | 0,5 |  |  | 0,10 |  | - | 200 | 100 | 30 | 3 |
| Легкая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» |  | 6,5-9,0 |  |  | 500 | 40 |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 1300 |  | 600 |  | 4 |  | 40 |  | 5 |  | 5 | - |  |  | - |  | 5 | 1400 | 700 | 60 | 4 |
| 12 | ОАО «Бобруйсктрикотаж» |  | 6,5-9,0 |  |  | 200 | 20 |  |  | 2 |  | 1,5 |  |  | 500 |  | 250 |  | - |  | - |  | 5 |  | - | - |  |  | - |  | 3 | 400 | 200 | 30 | 3 |
| 13 | Частное производственное унитарное предприятие «Бобруйский комбинат нетканых материалов» |  | 6,5-9,0 |  |  | 300 | 30 |  |  | 2 |  | 1,5 |  |  | 250 |  | 150 |  | - |  | - |  | 5 |  | - | - |  |  | - |  | - | 400 | 200 | 45 | 3 |
| 14 | Совместное общество с ограниченной ответственностью «Европластик» |  | 6,5-9,0 |  |  | 180 | 20 |  |  | 2 |  | 1,5 |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2,5 | - |  |  | - |  | - | 300 | 150 | 30 | 3 |
| 15 | Прочие организации (в том числе ОАО «Славянка») |  | 6,5-9,0 |  |  | 200 | 20 |  |  | 2 |  | 1,5 |  |  | 200 |  | 150 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2 | - |  |  | - |  | 3 | 300 | 150 | 30 | 3 |
| Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ОАО «Бобруйский мясокомбинат» |  | 6,5-9,0 | 500 |  |  | 30 | 5 |  |  |  | 1,5 | 1000 |  | 400 |  | - |  | 50 |  | 5 |  | - |  |  | - | - |  | 3 |  | 1600 | 800 | 45 | 7 |
| 17 |  | Филиал «Бобруйский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» |  | 6,5-9,0 | 350 |  |  | 30 | 5 |  |  |  | 1,5 | 100 |  | - |  | - |  | 20 |  | 5 |  | - |  |  | - | - |  | 3 |  | 1200 | 600 | 45 | 7 |
| 18 |  | ОАО «Красный пищевик» |  | 6,5-9,0 | 200 |  |  | 20 | 3 |  |  |  | 1,5 | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | 3 |  | 700 | 350 | 30 | 4 |
| 19 |  | Иностранное закрытое акционерное общество «Пивоварни Хайнекен» |  | 6,5-9,0 | 400 |  |  | 20 | 4 |  |  |  | 1,5 | 150 |  | 400 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | 3 |  | 1600 | 800 | 30 | 5 |
| 20 |  | Унитарное коммунальное предприятие «Бобруйский завод напитков» |  | 6,5-9,0 | 400 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 1,5 | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | 3 |  | 400 | 200 | 30 | 3 |
| 21 |  | Совместное общество с ограниченной ответственностью «Оазис Груп» |  | 6,5-9,0 | 200 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 1,5 | 150 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | 3 |  | 600 | 300 | 30 | 3 |
| 22 |  | ОАО «Бобруйский завод растительных масел» |  | 6,5-9,0 | 400 |  |  | 20 | 3 |  |  |  | 1,5 | 400 |  | 300 |  | - |  | 50 |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | 3 |  | 600 | 300 | 30 | 4 |
| 23 |  | ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» |  | 6,5-9,0 | 200 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 1,5 | 100 |  | 100 |  | - |  | 10 |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | 3 |  | 400 | 200 | 30 | 3 |
| 24 |  | Прочие организации |  | 6,5-9,0 | 350 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 1,5 | 150 |  | 150 |  | - |  | 20 |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | 3 |  | 600 | 300 | 30 | 3 |
| Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ОАО «Белшина» |  | 6,5-9,0 | 200 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 3 | 120 |  | - |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2 |  |  | - | - |  | - |  | 500 | 250 | 30 | 3 |
| 26 |  | ОАО «Беларусьрезинотех ника» |  | 6,5-9,0 | 180 |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 1,5 | 120 |  | - |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2 |  |  | - | - |  | - |  | 300 | 150 | 15 | 3 |
| 27 |  | Прочие организации |  | 6,5-9,0 | 180 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 1,5 | 120 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2 |  |  | - | - |  | - |  | 300 | 150 | 30 | 3 |
| Теплоэнергетическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» |  | 6,5-9,0 | 180 |  |  | 10 | 1,5 |  |  |  | 1,5 | 120 |  | - |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2 |  |  | - | - |  | - |  | 300 | 150 | 15 | 2 |
| 29 |  | Филиал РУП «Могилевэнерго» Бобруйские тепловые сети |  | 6,5-9,0 | 150 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 1,5 | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2 |  |  | - | - |  | - |  | 200 | 100 | 30 | 3 |
| 30 |  | Прочие организации |  | 6,5-9,0 | 150 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 1,5 | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2 |  |  | - | - |  | - |  | 200 | 100 | 30 | 3 |
| Лесопильные и деревообрабатывающие предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ОАО «ФанДОК» |  | 6,5-9,0 | 300 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 1,5 | 300 |  | 300 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | 3 |  | 700 | 400 | 30 | 3 |
| 32 |  | Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСтройМир» филиал Бобруйский завод древесно-волокнистых плит |  | 6,5-9,0 | 500 |  |  | 30 | 3 |  |  |  | 2 | 200 |  | 400 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | 5 |  | 2800 | 1400 | 45 | 4 |
| 33 |  | Закрытое акционерное общество «Бобруйскмебель» |  | 6,5-9,0 | 200 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 300 |  | 200 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | - |  | 400 | 200 | 30 | 3 |
| 34 |  | Прочие организации |  | 6,5-9,0 | 350 |  |  | 25 | 2 |  |  |  | 1,5 | 250 |  | 300 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | 3 |  | 700 | 400 | 35 | 3 |
| Химический синтез и биотехнологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» |  | 6,5-9,0 | 350 |  |  | 25 | 3 |  |  |  | 1,5 | 250 |  | 200 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | 3 |  | 1300 | 700 | 35 | 4 |
| 36 |  | Прочие организации |  | 6,5-9,0 | 350 |  |  | 25 | 3 |  |  |  | 1,5 | 250 |  | 200 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | 3 |  | 1300 | 700 | 35 | 4 |
| Строительная индустрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения» |  | 6,5-9,0 | 200 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | - |  | 300 | 150 | 30 | 3 |
| 38 |  | Бобруйское унитарное коммунальное производственное предприятие «Комбинат железобетонных изделий» |  | 6,5-9,0 | 150 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 2 | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | - |  | 300 | 150 | 30 | 3 |
| 39 |  | Производственное унитарное предприятие «Бобруйскжелезобетон» |  | 6,5-9,0 | 180 |  |  | 10 | 1,5 |  |  |  | 1,5 | 120 |  | - |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | - |  | 300 | 150 | 15 | 2 |
| 40 |  | ОАО «Евростройресурс» |  | 6,5-9,0 | 150 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 1,5 | 100 |  | - |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | - |  | 300 | 150 | 30 | 3 |
| 41 |  | ОАО «Бобруйский ремонтно-механический завод» |  | 6,5-9,0 | 180 |  |  | 10 | 1,5 |  |  |  | 1,5 | 120 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2 |  |  | - | - |  | - |  | 300 | 150 | 15 | 2 |
| 42 |  | Прочие организации |  | 6,5-9,0 | 150 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 1,5 | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | - |  | 300 | 150 | 30 | 3 |
| Автотранспортные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | ОАО «Бобруйский грузовой автомобильный парк № 1» |  | 6,5-9,0 | 100 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 3 | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2 |  |  | - | - |  | - |  | 300 | 150 | 30 | 3 |
| 44 |  | ОАО «Бобруйское автомобильно-транспортное экспедиционное предприятие» |  | 6,5-9,0 | 180 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 3 | 120 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2 |  |  | - | - |  | - |  | 300 | 150 | 30 | 3 |
| 45 |  | Бобруйский филиал «Автобусный парк № 2» ОАО «Могилевоблавтотранс» |  | 6,5-9,0 | 100 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 3 | 100 |  | - |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2 |  |  | - | - |  | - |  | 300 | 150 | 30 | 3 |
| 46 |  | Прочие организации (станции технического обслуживания автомобилей, автозаправочные станции, автомойки) |  | 6,5-9,0 | 100 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 3 | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 2 |  |  | - | - |  | - |  | 300 | 150 | 30 | 3 |
| Гипермаркеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Гипермаркеты, имеющие цеха по производству полуфабрикатов |  | 6,5-9,0 | 180 |  |  | 10 | 1,5 |  |  |  | 1,5 | 120 |  | 100 |  | - |  | 5,8 |  | 2,5 |  | 2 |  |  | - | - |  | - |  | 250 | 150 | 15 | 2 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Рестораны, кафе |  | 6,5-9,0 | 180 |  |  | 10 | 1,5 |  |  |  | 1,5 | 120 |  | 100 |  | - |  | 5,8 |  | 2,5 |  | 2 |  |  | - | - |  | - |  | 250 | 150 | 15 | 2 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Прачечные, химчистки и прочее |  | 6,5-9,0 | 200 |  |  | 10 | 3 |  |  |  | 1,5 | 230 |  | 100 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  |  | - | - |  | - |  | 500 | 250 | 15 | 4 |
| Производство лаков, красок и покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Производство лаков, красок и покрытий |  | 6,5-9,0 | 200 |  |  | 10 | 1,5 |  |  |  | 1,5 | 120 |  | 100 |  | 0,5 |  | - |  | 2,5 |  | 2 |  |  | 2,0 | 0,5 |  | - |  | 850 | 400 | 15 | 2 |
| Жидкие отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Жидкие отходы |  | 6,5-9,0 | 280 |  |  | 20 | 2 |  |  |  | 1,5 | 120 |  | - |  | - |  | 8 |  | 2,5 |  | 2 |  |  | - | - |  | - |  | 700 | 350 | 30 | 3 |

Примечание. Согласно пунктам 5.1.9-5.1.11 ТКП 17.06-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Порядок установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод», утвержденного постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 июня 2012 г. № 14-Т, при невозможности проведения контроля концентраций азота общего и фосфора общего допускается устанавливать нормативы по азоту аммонийному и фосфору фосфатному соответственно, но на срок не более 2 лет.

Таблица 2

| № п/п | Наименование организации | Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах организаций города Бобруйска при сбросе в канализационную сеть города промливневых сточных вод, миллиграммов на один кубический дециметр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водородный показатель (рН) | Взвешенные вещества | Нефтепродукты | Хлориды | Сульфаты | Железо |
| 1 | Открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» | 6,5-9,0 | 60 | 0,5 | - | - | - |
| 2 | ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» | 6,5-9,0 | 60 | 1,5 | 100 | 100 | - |
| 3 | ОАО «Белшина» | 6,5-9,0 | 70 | 3,5 | 300 | 100 | - |
| 4 | ОАО «Беларусьрезинотехника» | 6,5-9,0 | 40 | 0,5 | 100 | 100 | - |
| 5 | Филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго» | 6,5-9,0 | 70 | 1 | 300 | 100 | 2 |
| 6 | ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения» | 6,5-9,0 | 60 | 2 | 100 | 100 | - |
| 7 | Бобруйское унитарное коммунальное производственное предприятие «Комбинат железобетонных изделий» | 6,5-9,0 | 60 | 0,5 | - | - | - |
| 8 | Производственное унитарное предприятие «Бобруйскжелезобетон» | 6,5-9,0 | 60 | 0,5 | - | - | - |